	-, 

	Przedmiar robót

	Oświetlenie uliczne ul. Kabaty Bloki Socjalne w Żywcu - Bloki socjalne ul. Kabaty w Żywcu - budowa oświetlenia ulicznego

	Nr
	Podstawa
	ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	 
	 
	 
	D.07.07.01/1 I. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA
CPV 45231400-9
	 
	 

	1
	KNR 2-01 0701.2/03
	 
	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii IV 292+70+95=457
CPV 45231400-9
	m
	457

	2
	KNR 2-01 0704.3/03
	 
	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii IV
CPV 45231400-9
	m
	457

	3
	KNR 5-10 0303/02
	 
	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm 2+6+2+2+3+2+2+3+3+5+3+6+2+2+6+2=51m
CPV 45000000-7
	m
	51

	4
	KNR 5-10 0301/01
	 
	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m -(2x457)
CPV 45000000-7
	m
	914

	5
	KNR 5-10 0103/02
	 
	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - YAKY 4x35mm2 w mb /302+70+95/
CPV 45000000-7
	m
	416

	6
	KNR 5-10 0114/02
	 
	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m -YAKY 4x35mm2 -51m
CPV 45231400-9
	m
	51

	7
	KNR 5-08 0608/07
	 
	Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
CPV 45231400-9
	m
	442

	8
	KNR 5-10 0603/07
	 
	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2
CPV 45231400-9
	szt
	21

	9
	KNR 5-10u1 4400/06
	 
	Układanie kabli energetycznych o masie do 1kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa
CPV 45231400-9
	m
	3

	10
	KNR 5-10u1 4400/03
	 
	Układanie kabli energetycznych o masie do 2kg wciąganych bezpośrednio do słupa betonowego
CPV 45231400-9
	m
	7

	11
	KSNR 5 0906/02
	 
	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych bezpieczników +zaciski
CPV 45231400-9
	szt
	3

	12
	KSNR 5 0906/03
	 
	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych odgromnika
CPV 45231400-9
	szt
	1

	13
	KNR 4-03 1203/01
	 
	Badanie linii kablowej NN 4-żylowej
CPV 45231400-9
	odc
	11

	14
	KNR 4-03 1205/01
	 
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
CPV 45231400-9
	pomiar
	1

	15
	KNR 4-03 1205/02
	 
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie
CPV 45231400-9
	pomiar
	11

	 
	 
	 
	D.07.07.01/2 II. LATARNIE OŚWIETLENIOWE
CPV 45231400-9
	 
	 

	16
	KNNR 5 1001/03
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg - stalowy stożkowy SSO 10G1x1,5 KROMISS-BIS na fundamencie, złącze ośw. SINTUR
CPV 45311200-2
	szt
	2

	17
	KNNR 5 1001/03
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg - SSO 10G2x1,5 KROMISS-BIS, na fundamencie, złącze ośw. SINTUR
CPV 45311200-2
	szt
	2

	18
	KNNR 5 1003/04
	 
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12m
CPV 45311200-2
	kpl
	14

	19
	KNNR 5 1004/02
	 
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OUShc 100 ELGO
CPV 45311200-2
	szt
	6

	20
	KNNR 5 1001/02
	 
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg - słup stalowy stożkowy do ziemi złącze SINTUR typ SSO 60/50/4 "kromiss-bis"
CPV 45311200-2
	szt
	7

	21
	KNNR 5 1004/01
	 
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa OCP 70 parkowa z daszkiem sodowa ES SYSTEM
CPV 45311200-2
	szt
	7

	22
	KNNR 5 1002/01
	 
	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie
CPV 45311200-2
	szt
	1

	23
	KNNR 5 1003/01
	 
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m
CPV 45311200-2
	kpl
	1

	24
	KSNR 5 1004/02
	 
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -OUShc150 ELGO
CPV 45311200-2
	szt
	1

	25
	KNNR 5 1303/02
	 
	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - za każdy następny pomiar - piony w lampach
CPV 4531400-9
	pomiar
	126

	26
	Kalk. wł.
	 
	Dopuszczenie do robót nn
CPV 40100000-3
	szt
	1


