SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY REALIZACJI 
OŚWIETLENIA

ULICZNEGO UL. KABATY W ŻYWCU BLOKI SOCJALNE

  Żywiec, dnia 20.10.2006 r.                                            Sporządził:  inż. Antoni Gołek

Spis treści

1. Opis

1.1 Kategoria robót

1.2 Informacja o organizacji robót i placu budowy

1.3 Roboty dodatkowe polegające na świadczeniom umowy

1.4 Dokumenty odniesienia

1.5 Odpowiedzialność wykonawcy

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Warunki wykonania 

6. Kontrola jakości

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

1. Opis

1.1. Kategoria robót

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje prace przy budowie oświetlenia drogowego na ulicy Kabaty Bloki Socjalne w Żywcu. Szczegółowa lokalizacja urządzeń został przedstawiona na planach sytuacyjnych załączonych do dokumentacji.

Oświetlenie zaprojektowano na słupach stalowych rurowych typu SSO 6 i słupy stalowe SSO 10  z wysięgnikami jedno i dwuramiennymi,  i oprawami sodowymi o mocy 70W i 150W  i źródłem światła SON-T Plus 70W i 150W. Łącznie z kablem układać bednarkę 30x4 oc. celem uziemienia wszystkich słupów. Kabel przez przejściu przez wjazdy chronić rurą ochronną DVK 110. Linię kablową układać zgodnie z normą SEP N SEP-E-0004 z 2004  roku. W ziemi kabel układać na dnie wykopu przy  na warstwie piasku co najmniej 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku, co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego min. 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Kabel w wykopie układać z zapasem 4% umieszczając co 10 m oznacznik kablowy. Wykop pod linię kablową w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu wykonać ręcznie. W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu, kabel oświetleniowy układać po trasie zgodnie z cytowana normą.

Oświetlenie należy zasilić ze słupa linii napowietrznej nn i skojarzonego oświetlenia ze stacji trafo Żywiec Kabaty.
Ze względu na wymagane warunki oświetleniowe oraz ograniczenia ze względu na kolizję z urządzeniami podziemnymi, latarnie należy ustawić zgodnie z podkładem geodezyjnym.

1.2 Informacje o organizacji

Teren nie jest ogrodzony, istnieje możliwość ustawienia barakowozu na terenie budowy i  składowania materiałów. Ponieważ ulice są uczęszczane, zachodzi konieczność wykonywania prac odcinkowo oraz ogrodzenia prowadzonych robót. 

1.3 Roboty towarzyszące, polegające na świadczeniu umowy

· urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

· utrzymanie urządzeń placu budowy,

· pomiary do rozliczenia robót,

· działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

· utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń,

· usunięcie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń.

1.4 Dokumenty odniesienia

Podstawowe dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót:

· dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę, 

· specyfikacja techniczna,

· Polska Norma PN-76/E-02032 Oświetlenie Dróg Publicznych,

· Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Nr 473 Dz.U. 81/90).,

· Norma SEP – E – 004/2004,

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – wyd. MSWiA

1.5 Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i specyfikacją techniczną oraz kosztorysem ofertowym. Wszystkie prace należy wykonać z jak najmniejszym utrudnieniem dla mieszkańców.

2.  Materiały 

Materiały potrzebne do wykonanie niniejszego zadania wyszczególniono w tabeli poniżej.
	Lp
	Indeks
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	
	

	1
	 
	Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
	kg
	184
	
	

	2
	1050001-066
	Benzyna do ekstrakcji luzem
	dm3
	3
	
	

	3
	 
	Cement portlandzki 35
	kg
	492
	
	

	4
	 
	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm
	m2
	175
	
	

	5
	 
	Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych
	szt
	4
	
	

	6
	 
	Jarzma z kątowników stalowych
	kg
	4
	
	

	7
	8070031-040
	Kabel elektroenergetyczny YAKY 0,6/1kV 4x 35mm2
	m
	10
	
	

	8
	 
	Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV
	m
	481
	
	

	9
	7620511-020
	Końcówki kablowe do zaprasowania 2KA 35mm2
	szt
	2
	
	

	10
	 
	Lakier asfaltowy
	dm3
	0,4
	
	

	11
	 
	Lampy sodowe SON 70-E,-T Plus 70-E,70-I
	szt
	7
	
	

	12
	 
	Lampy sodowe SON-T Plus 100-E
	szt
	6
	
	

	13
	7350609-020
	Lampy sodowe WLS 150W
	szt
	1
	
	

	14
	8320611-020
	Obejmka mocująca kabel OB-1/V
	szt
	7
	
	

	15
	 
	Odgromniki zaworowe GZ-0,5/5 w obudowie SE
	szt
	1
	
	

	16
	 
	Opaski kablowe OKi
	szt
	46
	
	

	17
	 
	Opaski oznaczeniowe kablowe
	szt
	21
	
	

	18
	7301633-020
	Oprawy do lamp rtęciowych OCP- 70 PP IP54
	szt
	7
	
	

	19
	 
	Oprawy zewnętrzne dwukorpusowe ELGOLOUNA z niekonwencjonalnymi regulatorami mocy OUSh 100
	szt
	6
	
	

	20
	 
	Oprawy zewnętrzne dwukorpusowe ELGOLOUNA z niekonwencjonalnymi regulatorami mocy OUSh 150
	szt
	1
	
	

	21
	 
	Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm
	m
	53
	
	

	22
	1602005-060
	Piasek do betonów
	m3
	1
	
	

	23
	1602005-060
	Piasek
	m3
	51
	
	

	24
	 
	Płyty chodnikowe 50x50x10cm
	szt
	11
	
	

	25
	 
	Przewód AsXSn 1x70mm2
	m
	0,2
	
	

	26
	 
	Przewód Cu LY 2,5mm2
	m
	12
	
	

	27
	7951008-040
	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2
	m
	157
	
	

	28
	 
	Reduktor średnicy masztu fi60/48mm
	szt
	7
	
	

	29
	5631008-040
	Rury PE-HD 0,6MPa śr.75/4,3mm
	m
	3
	
	

	30
	8190601-020
	Słupki oznaczeniowe SO
	szt
	6
	
	

	31
	 
	Słupy oświetleniowe stalowe uliczne stożkowe typ SSO 10G1x1,5 z wysięgnikiem "kromiss-bis"
	szt
	2
	
	

	32
	 
	Słupy oświetleniowe stalowe uliczne stożkowe typ SSO 10G2x1,5 z wysięgnikiem "kromiss-bis"
	szt
	2
	
	

	33
	 
	Słupy oświetleniowe stalowe uliczne stożkowe typ SSO 60/50/4 "kromiss-bis" złącze Sintur
	szt
	7
	
	

	34
	1200203-033
	Spoiwo cynowo-ołowiane LC40
	kg
	0,02
	
	

	35
	 
	Śruby kpl
	kg
	0,2
	
	

	36
	 
	Taśma Denso izolacyjna
	m2
	0,1
	
	

	37
	5651303-020
	Uchwyty stalowe do rur PCW śr. 75mm
	szt
	3
	
	

	38
	 
	Wazelina techniczna
	kg
	7
	
	

	39
	 
	Wysięgniki rurowe WRE1-25/03-12/R 1/2" -P
	szt
	1
	
	

	40
	 
	Zacisk bezpiecznikowy SV-192511
	szt
	3
	
	

	41
	 
	Zacisk jednstr. przeb. izol. 16-70/1,5-35
	szt
	2
	
	

	42
	7593401-020
	Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 1-bezpiecznikowe
	szt
	15
	
	

	43
	7593402-020
	Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe IZK 2-bezpiecznikowe
	szt
	8
	
	

	44
	 
	Żwir do betonów wielofrakcyjny
	m3
	1
	
	

	45
	 
	Żwir do betonów
	m3
	1
	
	

	 
	 
	Razem
	 
	 
	
	

	 
	 
	Materiały pomocnicze
	 
	 
	
	

	 
	 
	Razem
	 
	 
	
	


Nakłady zużycia materiałów w poszczególnych tablicach podstawy przedmiaru z wyjątkiem materiałów ujętych w niektórych pozycjach podstawy przedmiaru należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze których wartość wynosi 2,5% stosunku do wartości materiałów podstawowych tj. ujętych w pozycjach podstawy przedmiaru. 

W zależności od potrzeb do materiałów pomocniczych zaliczono: cement, gips, drut aluminiowy do spawania, farby, gaz propan-butan, kit uszczelniający, lakier asfaltowy, lepik asfaltowy, naftę, nakrętki, papier ścierny, pastę lutowniczą, podkładki okrągłe i sprężynujące, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, cynę, piasek, konopie, gwoździe, śruby, taśmę izolacyjną, wkręty do drewna, wazelinę techniczną, elektrody do spawania, farbę olejną,

 farbę miniową, czyściwo, koszulki igielitowe, klamerki do mocowania przewodów, uchwyty paskowe do przewodów, uchwyty drutowe do przewodów itp.

Nakłady podane w poszczególnych pozycjach podstawy przedmiaru zostały wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, umożliwiających dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach na placu budowy.
W nakładach podanych w poszczególnych pozycjach podstawy przedmiaru uwzględniono, że całość procesów technologicznych jest właściwie zorganizowana oraz uwzględnia wszystkie czynności i nakładów niezbędne do wykonania elementów lub robót. 
Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, muszą posiadać aprobaty techniczne,  deklaracje zgodności i posiadać oznakowanie CE.

Wszystkie materiały winne posiadać aktualne świadectwa i certyfikaty. 
3. Sprzęt 

3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych prace należy wykonywać ręcznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich samoistnym przemieszczaniem i układaniem zgodnie z warunkami transportu wydanemu przez ich wytwórcę.

5. Warunki wykonania

Technika wykonania wg technologii w opisie, sztuki budowlanej oraz specyfikacji technicznej.

6. Kontrola jakości

Prowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Stosowane materiały powinny posiadać na opakowaniu znak bezpieczeństwa „B”. Wybory powinny posiadać pozytywną opnie techniczną w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji, BHP oraz ergonomii.

Na polecenie Inspektora Nadzoru, wykonawca przeprowadza dodatkowe badania tych materiałów, których jakość budzi wątpliwości. Świadectwa materiałów i wyrobów będą gromadzone i będą stanowić załącznik do protokołu odbioru robót.

7. Obmiar robót

Jednostki obmiaru wyszczególniono w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
8. Odbiór robót

1. Odbiory częściowe robót zanikowych i ulegających zakryciu będą odbierane przez inspektora  nadzoru po pisemnym zawiadomieniu go przynajmniej na 3 dni robocze przed zakończeniem ich  wykonania.
2.   Odbiór końcowy nastąpi  po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a/     inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b/     protokóły odbiorów technicznych, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały,

c/   dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,  potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d/ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z projektem  budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę , obowiązującymi przepisami i Polskimi normami,

 e/     protokóły badań i sprawdzeń, w tym między innymi:

          - badania zagęszczenia kolejnych warstw – zgodnie z SST,


    - badania materiałów użytych do budowy – zgodnie z SST,

 f/     wypełniony dziennik budowy,

 g/   rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów , ich ilości  i wartości  ogółem oraz  netto i brutto,

 h/     zabezpieczenie na okres gwarancji na wykonane roboty.

Wykonawca winien do zawiadomienia o gotowości odbioru końcowego inwestycji załączyć wszystkie dokumenty wyszczególnione wyżej dokumenty. W przypadku braku kompletu dokumentów Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru  końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. 

Zamawiający ma na wyznaczenie terminu odbioru końcowego 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, a sam odbiór może trwać kolejne 7 dni roboczych.

Odbiór końcowy winien się odbyć do dnia realizacji przedmiotu zamówienia. Zatem inwestycja zrealizowana jest to inwestycja wykonana oraz odebrana i przekazana protokolarnie do użytku. 

Podpisanie protokołu odbioru robót i przekazanie inwestycji po terminie umownym zakończenia robót będzie traktowane jako przekroczenie terminu realizacji zadania, co wiąże się z naliczeniem kar umownych opisanych w w/w umowie.

Wady stwierdzone w toku odbioru Wykonawca jest zobowiązany usunąć do dnia wyznaczonego jako dzień zakończenia odbioru.

Równocześnie ustala się, że wady stwierdzone w okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego fax-em lub listem poleconym.

Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru w terminie określonym w ust.4, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru w formie jednostronnego protokółu  odbioru zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia  faktury i żądania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Odbiór ostateczny nastąpi na 15 dni przed upływem gwarancji na wykonane roboty.

Po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru robót,  Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie złożone na czas trwania gwarancji.

9. Przepisy związane

1. PN-76/E-02032  Oświetlenie dróg publicznych

2. PN-83/E-60305, PN-EN 60598/1/A12:2003 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe badania i wymagania

3. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy zewnętrzne

4. PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1kV

5. N SEP-004:2003  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i budowa

6. ustawa z 7 lipca 1994  Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późn. zmianami/

7. PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg

8. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

