Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Komanieckiego i ul Wiśniowej w Żywcu – przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej - PW 


SPIS TREŚCI:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot projektu 

1.2. Podstawa opracowania 

1.3. Inwestor 

1.4. Zakres rzeczowy 

2. Budowa kabli 
3. Demontaż sieci 

4. Zestawienie kabli magistralnych i rozdzielczych
5. Uwagi końcowe

II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
III. ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki techniczne – TP

2. Oświadczenie o kompletności i zgodności z przepisami
IV. RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny – rys. nr 1 

2. Schemat rozwinięty – rys. nr 2 
I. OPIS TECHNICZNY

l.  Dane ogólne 

1. 1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa telekomunikacyjnych kabli ziemnych w obszarze CS Żywiec w związku z budową parkingu dla samochodów osobowych przy ul Komanieckiego i ul Wiśniowej w Żywcu.
1.2. Podstawa opracowania 

- dokumentacja geodezyjna 

- warunki techniczne wydane przez TP STTSRECU/WT-1304/12552/09 dnia 17-04-2009 r.
- inwentaryzacja sieci w terenie 

1.3. Inwestor 

Urząd Miasta w Żywcu,  34-300 Żywiec, ul Rynek 2
1.4. Zakres rzeczowy 

km -



0,401
Budowa kabli magistralnych i rozdzielczych           -------------------------------------------
km par –

          64,100
2. Budowa kabli 

Zaprojektowano przebudowę kabli  magistralnych i rozdzielczych, ziemnych:

· od złącza nr 1 do nr 2 – kabel ZYAA01D/KR00-09 – typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5

· od złącza nr 3 do nr 4 – kabel ZYAA/KM103 – typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5

· od złącza nr 5 do nr 6 – kabel ZYAA/KM77-79 – typu XzTKMXpwFtlx 150x4x0,5

· od złącza nr 7 do nr 8 – kabel typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,8
Przebudowę w/w kabli należy wykonać poprzez zrównoleglenie a po przełączeniu wyrównoleglenie, aby zachować ciągłość łączy. Kable ułożyć w rowie kablowym na gł. 0,8 m na podsypce z piasku lub przesianej ziemi, w połowie pokrycia ułożyć żółtą polwinitową taśmę ostrzegawczą.

Na wjazdach i skrzyżowaniach z innymi mediami kable zabezpieczyć osłaniając je grubościennymi rurami osłonowymi RHDPEp Ø 125/11,4 i  RHDPEp Ø 125/7,1 których końce uszczelnić zgodnie z ZN-96/TP S.A. -021.

Istniejące kable energetyczne krzyżujące się z kablami nowobudowanymi należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi zgodnie z Rys. nr 1.

W studni kablowej złącze przelotowe Nr 2 wyłożyć na wsporniki i oznaczyć poprzez umieszczenie tabliczki z trwałym opisem zawierającym: 

nr szafy kablowej, nr kabla

profil kabla

rok produkcji

Do budowy zastosować kable miejscowe pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 

wypełnione, typu XzTKMXpwFtlx średnicy żyły 0,5  produkcji-zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-029.

Montaż złączy kablowych wykonać w oparciu o złącza konektorowe żelowane firmy ETON typu 23YF, a dla złączy równoległych firmy 3M typu Scotchlock UG i osłony złączowe termokurczliwe, wzmocnione typu XAGA 500 firmy Raychem lub AVSM 2 firmy TELKO wg ZN-96/TP SA-030 i ZN-96/TP SA-031. 

Po zamknięciu osłon, złącza umieścić na warstwie piasku i również zasypać piaskiem a następnie zabezpieczyć je przykrywając betonową płytką o wymiarach 50 cm x 50 cm x 6 cm. 
3. Demontaż sieci 
Po dokonanej przebudowanie kabli ziemnych, można przystąpić do demontażu odcinków kolizyjnych sieci teletechnicznej.

4. Zestawienie kabli rozdzielczych

	Lp
	Typ kabla
	Długość

(km)
	Zakres

(km par)

	1
	XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5
	0,151
	15,10

	2
	XzTKMXpwFtlx 50x4x0,8
	0,130
	13,00

	3
	XzTKMXpwFtlx 150x4x0,5
	0,120
	36,00

	
	Razem
	0,401
	64,10


5. Uwagi końcowe

· wszystkie roboty wykonać zgodnie z projektem, normami przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP 

· przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się dokładnie z usytuowaniem urządzeń podziemnych (naniesionych na planach sytuacyjnych) oraz szczegółowymi warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli tych urządzeń 

· przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do gospodarzy uzbrojenia o nadzór specjalistyczny, powiadamiając równocześnie o dacie rozpoczęcia robót oraz podając nazwisko i adres kierownika robót i inspektora nadzoru

· dla dokładnej lokalizacji trasy podziemnych urządzeń teletechnicznych należy w miejscu skrzyżowania i zbliżenia wykonać przekopy kontrolne

· zabezpieczenia kabli energetycznych przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi Rejonu Energetycznego a ich poprawne wykonanie potwierdzić w odpowiedniej notatce
· do protokołu odbioru Wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą sieci, geodezyjny pomiar powykonawczy, pomiary elektryczne kabli, odbiory z użytkownikami obcego uzbrojenia 

II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość jedn.

	1.
	Rura RHDPEp 125/7,1
	m
	14

	2.
	Rura RHDPEp 125/11,4
	m
	19

	3.
	Rury A110PS
	m
	10

	4.
	XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5
	m
	151

	5.
	XzTKMXpwFtlx 50x4x0,8
	m
	130

	6.
	XzTKMXpwFtlx 150x4x0,5
	m
	120

	7.
	Piasek
	m3
	10

	8.
	Taśma ostrzegawcza
	m
	162

	9.
	Płytka betonowa 50x50x6cm
	szt
	6

	10.
	Szybkozłączki żelowane
	szt
	2400

	11.
	Osłona złączowa termokurczliwa 125/30-460-PO
	szt
	2

	12.
	Osłona złączowa termokurczliwa 100/25-460-PO 
	szt
	2

	13.
	Osłona złączowa termokurczliwa 75/15-300-PO 
	szt
	8


PAGE  
3

