Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Komonieckiego i ul. Wiśniowej w Żywcu – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

D.01.03.04
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową telekomunikacyjnych kabli ziemnych i ułożeniem rur osłonowych w związku z budową parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Komanieckiego i ul. Wiśniowej w Żywcu.

1.2. Zakres stosowania ST


ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przebudowę kabli telekomunikacyjnych ziemnych.

W zakres tych prac wchodzą:

- ustalenie przebiegu kabli do przebudowy w gruncie,

- dostawa materiałów,

- budowa kabli ziemnych w gruncie,

- ułożenie taśmy ostrzegawczej,

- ułożenie kabla na podsypce z piasku lub przesianej ziemi,

- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi,

- zabezpieczenie krzyżowanych kabli energetycznych rurami dwudzielnymi, 

- montaż złączy

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych kabli końcowych po przebudowie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

1.4.2. Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.

1.4.3. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel.

1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 „Przepisy ogólne”.


Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Materiały budowlane
2.2.1. Piasek


Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.3. Materiały gotowe

2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)


Stosowane do zabezpieczania kabli w ziemi rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać normie ZN-96/TP S.A.-014.


Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.3.2. Kable


Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnicy żył ustala się w uzgodnieniu z Obszarem Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.


Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone w normie PN-76/D-79353 [7] zależą od średnicy kabla i jego powłoki. Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami i napisami:

- nazwą i znakiem fabrycznym producenta,

- strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.


Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego długość i ciężar oraz producent.



Stosuje się następujące typy kabli:

Kable ziemne – miejscowe pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, typu XzTKMX pw Ftlx o średnicy żył 0,5 ÷ 0,8 mm w stalowym pancerzu wg ZN-96/TP S.A.-029.

Ustalenie typu kabli, ilość żył, rodzaj izolacji i osłon złączowych ze względu na przebudowę należy do odpowiedniego Obszaru Telekomunikacji.

3. SPRZĘT
3.l. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych


Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

- ubijak spalinowy,

- sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna,

- koparka jednonaczyniowa kołowa,

- zespół prądnicowy jednofazowy do 2.5 kVA,

- próbnik wytrzymałości izolacji,

- miernik oporności pozornej,

- miernik izolacji,

- mostek kablowy

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne


Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.


Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiałów i elementów


Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli


Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót


Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniają wymagań norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegają przebudowie.


Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika linii, który w ogólny sposób określa sposób przebudowy.


Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:

- wbudować nowy nie kolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca,

- wykonać połączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

- zdemontować kolizyjny odcinek linii.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.


Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.


Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.


W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inspektora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.


W poszczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska zgodę Inspektora.


Wykopy pozostałe po demontażu elementów linii, powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźniki zagęszczenia powinien być równy 0.85.


Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.2.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje się w punkcie 2.3.2. OST.
5.2.2. Montaż kabli

Złącza na kablach XzTKMX pw Ftlx powinny być wykonane zgodnie z ZN-96/TP S.A.-027.

Osłony złącz zgodne z ZN-96/TP S.A.-031.

5.2.3. Skrzyżowania i zbliżenia
5.2.3.1. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami


Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych lub grubościennych PCW, układanych zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004.
5.2.3.2. Skrzyżowania kabli ziemnych z rurociągami


Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym kabel powinien być ułożony nad rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych właściwościach na długości po 1.0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu

5.2.3.3. Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi


Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004.

5.2.3.4. Zbliżenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudową linii elektroenergetycznych


Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być zgodne z ZN-96/TP S.A.-004.

5.2.3.5. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami


Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubościennych z PCW ułożonych zgodnie z wymaganiami wg ZN-96/TP S.A.-004.


Rury ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0.5 m poza krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1 m.


Rury ochronne powinny być układane na głębokości:

- co najmniej 1.2 m od powierzchni dróg autostradowych,

- co najmniej 1.0 m od górnej powierzchni dróg pozostałych,

- co najmniej 0.5 m pod dnem rowu odwadniającego.


W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla powinna wynosić co najmniej:

- 1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,

- 1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowan. kabla w koronie drogi,

- 0.5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.
5.2.3.6. Znakowanie kabli


Oznaczenie położenia kabla ziemnego, w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg ZN-96/TP S.A.-026.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady wykonania kontroli robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”


Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.


Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora.


Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.


Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli Obszaru Telekomunikacyjnego i musi uzyskać akceptację.
6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].

Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność normą ZN-96/TP S.A.-027

6.3. Ocena wyników badań


Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST dały dodatni wynik.


Elementy linii i kanalizacji które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.
7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”.


Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

Jednostką obmiarową rur ochronnych jest metr.

Jednostką obmiarową złączy jest sztuka.

Jednostką obmiarową przy pomiarach elektrycznych kabli jest odcinek.
8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”.


Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do ich eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację geodezyjną (mapy w skali 1:500 –2 egz. całych sekcji -,szkice polowe, wykaz współrzędnych, karty studni, na dyskietce pomiar geodezyjny w formie pliku *.dwg, powykonawczy wypis z rejestru gruntów –mapy katastralne i wypis,

- dokumentację projektową powykonawczą,

- dokumentację T-01,

-    pomiary kabli miejscowych,

- porozumienia z właścicielami terenu, na którym zabudowano urządzenia telekomunikacyjne,

- odbiory branżowe z użytkownikami obcego uzbrojenia,

- oświadczenie kierownika o prawidłowości wykonania robót,

- oświadczenie kierownika o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,

- pozwolenie na budowę,

- certyfikaty na zabudowane materiały,

- zestawienie zabudowanych materiałów z podaniem ich producentów
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w pkt. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiście wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montażowych i warsztatowych, badań i pomiarów dla poszczególnych zastosowanych asortymentów robót i materiałów.

Ilość jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej.

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:
dla 1 m kablowych linii telekomunikacyjnych:
· wytyczenie trasy rowu kablowego

· wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi

· wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku 
· ustawienie bębna na stanowisku roboczym

· wciągnięcie kabla do rury ochronnej

· rozwinięcie i ułożenie zabezpieczonego kabla w rowie

· przysypanie kabla piaskiem lub przesianą ziemią

· przykrycie kabla taśmą ostrzegawczą
· zabezpieczenie końców kabla

· uszczelnienie końców rur 

· dostawa materiałów
· wywiezienie materiałów z demontażu
· wykonanie dokumentacji powykonawczej
· odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania

· płatny nadzór przedstawiciela właściciela uzbrojenia i urządzeń drogowych
dla 1 m ułożenia rury ochronnej:

· ułożenie rury w rowie kablowym

· odkopanie kabla energetycznego w miejscach skrzyżowań

· montaż rury dwudzielnej na kablu energetycznym

· uszczelnienie końców rur

· zasypanie rury piaskiem lub przesianą ziemią

· zasypanie z ubiciem ziemi

· ułożenie taśmy ostrzegawczej

· dostawę materiałów

· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

· odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania

-
płatny nadzór przedstawiciela właściciela uzbrojenia i urządzeń drogowych
dla 1 szt złączy kabli miedzianych:

· dostawa materiałów

· przygotowanie końców kabli

· sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji

· połączenie ośrodka kabla

· połączenie ekranów

· montaż osłony złączowej 
· oznakowanie złącza

· przełączenie żył kablowych

· ułożenie złącza na warstwie piasku lub przesianej ziemi w wykopie

· zasypanie złącza piaskiem lub przesianą ziemią

· przykrycie złącza płytką betonową

· wyłożenie złącza na wsporniki w studni kablowej

· wykonanie dokumentacji powykonawczej
· odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania
· płatny nadzór przedstawiciela właściciela uzbrojenia i urządzeń drogowych
dla 1 odc pomiarów kabli:

· ustawienie przyrządów

· odpowiednie połączenie żył na odległym końcu kabla

· podłączenie sznurów pomiarowych

· pomiar izolacji żył

· pomiar oporności pętli

· pomiar rezystancji kabla

· odłączenie sznurów pomiarowych

· rozłączenie żył na odległym końcu kabla

· utrwalenie wyników pomiarów

· likwidacja stanowiska pomiarowego

· zapisanie wyników – dokonanie obliczeń

· opracowanie wyniku pomiarów

· wykonanie dokumentacji powykonawczej
· odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania
· płatny nadzór przedstawiciela właściciela uzbrojenia i urządzeń drogowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. ZN-96/TP S.A.-014
Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania

3. PN-76/D-79353

Bębny kablowe
4. ZN-96/TP S.A.-029
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania

5. BN-76/8984-17

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania

6. ZN-96/TP S.A.-026
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.





Wymagania i badania

7. BN-69/9378-30

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe
26
7

